ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ ФИНСКИЕ  ВХОДНЫЕ двери

Для загородных домов хороший вариант входной двери - это утепленные финские двери.

Они специально разработаны для использования в суровом северном климате. Сочетание уникальных тепло- ,  звукоизоляционных характеристик, долговечность и эстетики. Выдерживают перепад температур до 60 градусов.

► Производство дверей по технологии "сэндвич-конструкции":   дверное полотно состоит из нескольких разнородных материалов, каждый из которых играет в "сэндвиче" определенную роль: 
Первый слой: прочная и влагостойкая плита  HDF(толщина каждой 3,2 мм) высокой плотности с выфрезерованным рисунком и окрашенный морозостойкой  краской. 
Второй слой: алюминиевые листы (каждый 1,5 мм), для надежности, жесткости и гидроизоляции конструкции. 
Третий слой: лист компенсационного шпона, повышающий качество и прочность склейки уплотнителя и металлических листа.
Теплоизолятор - вспененный пенополистирен , в т.ч. и для звукоизоляции. 
Каркас: клееный брус плотной породы дерева с разным направлением колец, для усиления прочности конструкции и сохранения геометрии дверей при длительной эксплуатации.

Порог из твердых пород дерева.

Коэффициент теплопроводности U-arvo < 0,8 Вт/м2 град. K - для сплошных дверей, < 1,0 W/m2K - для дверей с остеклением.

Преимущества финских наружных дверей:

►сочетание прочности и надежности металлических дверей с эстетикой, экологической чистотой дверей из натуральных материалов, высокие звуко- и теплоизоляционных характеристики; 
►  относительная легкость при высокой устойчивости к атмосферным перепадам температур (разницу снаружи и внутри помещения до - 60°С).
►  Специальный морозостойкий уплотнитель, а также селективный стеклопакет в дверях под стекло, заполненный аргоном.
►  Замок ABLOY LC 100 повышенной надежности с противоотжимной планкой ABLOY LP700 (специальные штифты, регулировка по высоте)  с  функцией открывания двери одной рукой.
► быстрая навеска входной двери после усадки нового дома: петли FISKARS с противосъемами и регулировкой в трех направлениях.

| Дополнительно приобретается: Двери | Размеры проема |
| --- | --- |
| М9х21 | 900х2100 |
| М10х21 | 1000х2100 |

- ручка и цилиндр:

4/007             		             CY001    CY 002